EJERCICIOS APLICADOS SOBRE REDES INALÁMBRICAS

- Ondas electromagnéticas y unidades de frecuencia

Las redes inalámbricas utilizan ondas electromagnéticas para transmitir información entre dispositivos sin necesidad de cables físicos. Estas ondas se caracterizan por parámetros como frecuencia, longitud de onda y potencia, los cuales determinan el comportamiento de la señal en el entorno.

Comprender la relación entre frecuencia y longitud de onda permite analizar aspectos como:

- Alcance de la señal.

- Penetración en obstáculos.

- Comportamiento en interiores y exteriores.

El siguiente conjunto de ejercicios permitirá aplicar estos conceptos mediante el cálculo de la longitud de onda de diferentes frecuencias utilizadas en telecomunicaciones.

1.1. Ejercicio de referencia 1

Una institución educativa planea instalar una red WiFi en la banda 2.4 GHz para proporcionar conectividad a estudiantes y docentes.

Situación

Calcular la longitud de onda de una señal de 2.4 GHz.

Procedimiento

Fórmula:

λ=cf

donde:

c = velocidad de la luz = 3 × 10^8 m/s

f = frecuencia en Hz

Paso 1

Convertir GHz a Hz

2.4GHz=2.4×109Hz

Paso 2

Aplicar fórmula

λ=3×1082.4×109

Paso 3

Resolver

λ=0.125m

Resultado

λ = 0.125 m = 12.5 cm

Longitud de onda = 0.125 m (12.5 cm)

Una longitud de onda mayor permite que la señal tenga mayor capacidad de penetración en obstáculos como paredes y estructuras.

Por esta razón, las redes WiFi que operan en 2.4 GHz suelen tener mayor cobertura que las redes que operan en frecuencias más altas.

1.2. Ejercicio de referencia 2

Una red inalámbrica empresarial utiliza la banda 5 GHz para mejorar la velocidad de transmisión de datos.

Situación

Calcular la longitud de onda correspondiente a 5 GHz.

Procedimiento

5GHz=5×109Hz
λ=3×1085×109

Resultado

λ=0.06m

Longitud de onda = 6 cm

Para tener en cuenta

Al resolver ejercicios relacionados con ondas electromagnéticas es importante considerar:

- Convertir correctamente unidades de frecuencia (MHz, GHz).

- Utilizar siempre Hz en las fórmulas.

- Recordar que frecuencias más bajas tienen mayor alcance.

- Las frecuencias altas presentan mayor capacidad de transmisión de datos.

- Estos cálculos son fundamentales en la planificación de redes inalámbricas.

1.3. Ejercicio de aplicación

Una red IoT utiliza sensores que operan a 915 MHz.

Calcule:

- La longitud de onda correspondiente.

- Compare su capacidad de penetración frente a una señal de 2.4 GHz.

2. Potencia de transmisión y EIRP

La potencia con la que se transmite una señal inalámbrica influye directamente en el alcance de la red. Sin embargo, la potencia efectiva de transmisión depende también de la ganancia de la antena.

La EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) representa la potencia total radiada por un sistema inalámbrico.

El cálculo de EIRP permite:

- Analizar cobertura.

- Cumplir normativas regulatorias.

- Evitar interferencias.

  - Ejercicio de referencia 1

Un Access Point instalado en una oficina tiene:

Potencia TX = 18 dBm

Antena = 6 dBi

Situación

Calcular la EIRP del sistema.

Procedimiento

EIRP=PotenciaTX+Gananciaantena
EIRP=18+6

Resultado:

EIRP=24 dBm

  - Ejercicio de referencia 2

Una empresa decide mejorar la cobertura cambiando la antena por una de 12 dBi.

Situación

Calcular la nueva EIRP.

Procedimiento

EIRP=18+12

Resultado:

EIRP=30 dBm

Para tener en cuenta

En el cálculo de EIRP se debe considerar:

- Potencia del transmisor en dbm.

- Ganancia de antena en dbi.

- Pérdidas en cables y conectores.

- Límites regulatorios de potencia.

Un aumento excesivo de potencia puede provocar interferencias en redes cercanas.

  - Ejercicio de aplicación

Un Access Point tiene:

Potencia TX = 20 dBm

Antena = 9 dBi

Calcule:

- La EIRP del sistema.

- Determine si cumple con un límite regulatorio de 30 dBm.

3. Presupuesto de enlace inalámbrico

Cuando una señal inalámbrica se propaga en el espacio, su potencia disminuye debido a la distancia. Este fenómeno se conoce como pérdida por espacio libre (Free Space Path Loss – FSPL).

El cálculo de FSPL permite determinar si un enlace inalámbrico será viable antes de realizar la instalación.

3.1. Ejercicio de referencia 1

Dos edificios están separados por 100 metros y se desea establecer un enlace inalámbrico.

Frecuencia = 2.4 GHz

Situación

Calcular la pérdida por espacio libre.

Procedimiento

FSPL=20log(d)+20log(f)+32.44

Paso 1

100m=0.1km

Paso 2

2.4GHz=2400MHz

Paso 3

FSPL=20log(0.1)+20log(2400)+32.44

Resultado aproximado:

FSPL≈80 dB

3.2. Ejercicio de referencia 2

Un enlace similar utiliza 5 GHz a la misma distancia.

Situación

Calcular la pérdida.

Procedimiento

Paso 1: Convertir frecuencia

5 GHz=5000MHz

Paso 2: Aplicar formula.

FSPL≈32.44+20log0.1+20log(5000)

Resultado aproximado

FSPL≈86 dB

Para tener en cuenta

Al calcular FSPL:

- Distancia debe expresarse en km.

- Frecuencia debe expresarse en MHZ.

- A mayor frecuencia → mayor pérdida.

- A mayor distancia → mayor pérdida.

3.3. Ejercicio de aplicación

Una red conecta dos sedes separadas por 500 metros utilizando 5 GHz.

Calcule la pérdida por espacio libre.

4. Planificación de canales WiFi

La correcta planificación de canales es fundamental para evitar interferencias en redes inalámbricas. En la banda de 2.4 GHz existen solo tres canales no superpuestos.

Una mala planificación puede generar:

- Reducción de velocidad.

- Interferencias.

- Degradación del servicio.

En la banda de 2.4 GHz los canales se separan cada 5 MHz, mientras que el ancho de canal utilizado por los dispositivos WiFi es aproximadamente 20 MHz. Esto provoca superposición entre canales cercanos.

Por esta razón, los únicos canales que no se superponen son:

Canal 1

Canal 6

Canal 11

4.1. Ejercicio de referencia 1

Una oficina instalará 3 Access Point.

Situación

Asignar canales.

Solución

AP1 → Canal 1
AP2 → Canal 6
AP3 → Canal 11

4.2. Ejercicio de referencia 2

Una empresa instala 6 Access Point en el mismo piso.

Situación

Aplicar reutilización de canales.

Solución

AP1 → 1
AP2 → 6
AP3 → 11
AP4 → 1
AP5 → 6
AP6 → 11

Para tener en cuenta

- Evitar canales superpuestos.

- Utilizar herramientas de Site Survey.

- Evaluar densidad de usuarios.

- Ajustar potencia de transmisión

4.3. Ejercicio de aplicación

Un edificio tiene 5 Access Point en 2.4 GHz.

Proponer una distribución adecuada de canales.

5. Seguridad en redes inalámbricas

Las redes inalámbricas requieren mecanismos de seguridad que protejan la información transmitida. El uso de protocolos de cifrado adecuados permite evitar accesos no autorizados.

Los protocolos más utilizados son:

- WPA2.

- WPA3.

- autenticación 802.1X.

WPA2 utiliza el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard) para proteger la información transmitida.

WPA3 introduce el protocolo SAE (Simultaneous Authentication of Equals), que mejora la seguridad frente a ataques de diccionario y fuerza bruta.

5.1. Ejercicio de referencia 1

Una red utiliza WEP.

Situación

Evaluar su seguridad.

Resultado

WEP es vulnerable y no se recomienda.

5.2. Ejercicio de referencia 2

Una red utiliza WPA2-PSK.

Situación

Evaluar ventajas.

Resultado

Mayor seguridad, pero depende de la fortaleza de la contraseña.

Para tener en cuenta

- Evitar WEP.

- Utilizar WPA2 o WPA3.

- Deshabilitar WPS.

- Actualizar firmware.

5.3. Ejercicio de aplicación

Una red utiliza WPA2 con contraseña débil.

Proponga tres mejoras de seguridad.